RED SISMOLÓGICA DE HONDURAS

SECCIÓN DE GEOFÍSICA
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

M. Sc. Ing. Amílcar Santamaría Hernández

Departamento de Física, sección de geofísica, UNAH

Enero del 2004.

# INTRODUCCIÓN

En el marco de cooperación de los gobiernos de Suecia y Noruega, se inicia en 1992, la instalación de tres estaciones de período corto, lo cual represento el nacimiento de la red sismológica de la sección de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  Con el apoyo recibido se logro montar una modesta red de tres estaciones sismológicas, localizadas en el campus de la UNAH, en Cerro de Hula y la aldea de Las Haradas en Lepaterique. Las tres estaciones forman un triangulo relativamente pequeño a pocos kilómetros de Tegucigalpa (Zúniga, 1992).

Estos instrumentos, miden la componente vertical del movimiento del suelo. Se han registrado muchos eventos sísmicos que ocurren tanto en países del área centroamericana como dentro del territorio nacional. Desafortunadamente las condiciones logísticas y presupuestarias que exige la operación de la red sismológica no siempre han sido favorables para un registro continuo de datos, por lo cual los catálogos de eventos presentan muchas brechas en distintos períodos de tiempo. Finalmente, este documento no pretende ser un estudio exhaustivo de las características de la sismicidad de la región centroamericana, las cuales corresponden a una publicación científica más especializada.

ESTACIONES DE LA RED

Tres estaciones de período corto, una estación de banda ancha y un acelerómetro. Por período corto entendemos que la respuesta del instrumento es adecuada para registrar la velocidad de movimientos del suelo con frecuencias en la vecindad de 1.0 Hz. Estas estaciones cuyo sensor es un Ranger SS1 de la casa Kinemetrics miden la componente vertical del movimiento. La estación de banda ancha, un instrumento T40 de la casa Guralp, tiene tres componentes: Vertical, Norte-Sur, Este-Oeste. Puede registrar un rango de frecuencias entre 0.025Hz y 10 Hz. Finalmente el acelerómetro (Kinemetrics) tiene la misma banda del período corto pero mide aceleraciones en lugar de la velocidad para las tres componentes mencionadas. Para detalles técnicos precisos sobre el funcionamiento de esta red consultar Aranda y Havskov (1996). La siguiente tabla resume las principales características y la localización de cada estación.

LOCALIZACIÓN DE CADA ESTACIÓN

| Estación | Latitud | Longitud | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerro Hula (CHU) Período corto | 13 56.50’ Norte | 87 14.00’ Oeste | 1720 metros |
| Las Haradas (LHA)  Período corto | 14 3.00’ N | 87 24.50’ O | 1650 m |
| UNAH Período corto | 14 4.50’ N | 87 10.50’ O | 1020 m |
| UNAH BB  Banda ancha | Idem | Idem | Idem |
| UNAH acelerómetro | Idem | Idem | Idem |

: Momentáneamente, estas estaciones actualmente están fuera de funcionamiento.

ESTADO ACTUAL Y URGENTE NECESIDAD

Actualmente no estamos operando dentro de los límites mínimos requeridos para hacer posible localizar eventos. Debido a múltiples problemas la red sismológica está incompleta. Solamente hay dos estaciones de período corto operando adecuadamente. Las razones de haber llegado a esta lamentable situación son variadas:

a) El sismómetro de banda ancha sufrió (2001) daños debido al elevadísimo nivel de humedad relativa en el  depósito donde se hizo la instalación aun no se han podido resolver.

b) La estación de Las Haradas en Lepaterique, LHA, fue objeto como de vandalismo. Del tipo mas destructivo pues, lamentablemente no encontramos absolutamente nada cuando llegamos a revisar la estación.

AMPLIACIÓN DE LA RED SISMOLÓGICA

## Estamos de sobra conscientes de la necesidad urgente de incrementar el numero de estaciones y así resolver un problema baja resolución en el cálculo de la sismicidad de Honduras, principalmente, y de la región consecuentemente. Evidentemente, con el estado nominal de la red, la cobertura de monitoreo es pobre.

Es inminente reparar y ampliar la red de modo que se registre la actividad sísmica en las zonas de mayor impacto en la economía nacional. Para lograr esto hemos hecho múltiples propuestas orientadas a la gestión de fondos con diversas instituciones, entre otras: El comité permanente de contingencias, COPECO; La empresa nacional portuaria, compañías aseguradoras y finalmente la alcaldía metropolitana del distrito central. El estado de las propuestas mencionadas es el siguiente:

a) Proyecto COPECO-UNAH

La propuesta de proyecto fue presentado y elaborado, a finales de año 2001, por personal de la sección de Geofísica de la UNAH a las autoridades de COPECO, quienes son los encargados de gestionar el financiamiento con el banco mundial. Aun no se ha resuelto y aparentemente el proyecto original ha sufrido muchos cambios.

b) Proyecto de Monitoreo del Distrito Central.

La Alcaldía metropolitana del distrito central a demostrado un marcado interés en apoyar la observación de actividad sísmica en la región del distrito central. Este proyecto esta orientado sobre todo a rescatar las estaciones que han estado operando y como segunda fase, propondremos ampliar la red.

### CONCLUSION FINAL

La experiencia demuestra, con suficiencia, que hace falta asesoría profesional para el diseño óptimo de una red. Las múltiples opciones de configuración de una red sismológica, son muchas y muy variadas.

El propósito bajo el que se ha concebido organizar este curso, se ajusta a nuestras actuales necesidades muy convenientemente. Esperamos que de ello resulte lo mas favorable para cada país y que los esfuerzos de ampliar la red sismológica concreticen efectivamente.