REFLOTAMIENTO DE LA RED ACELEROGRÁFICA DEL CISMID-FIC-UNI

EN LA CIUDAD DE LIMA

Dr. Ing. Zenón Aguilar Bardales, MSc.  Ing.  Fernando Lázares La Rosa

y Bach. Ing. Ramiro Piedra Rubio

Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID)

Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería

# RESUMEN

Como parte de los objetivos el CISMID, desde 1989 se instalaron 15 acelerógrafos analógicos RION - TIPO SM-10B en las diversas ciudades importantes del país, esto con la finalidad de poder registrar el movimiento del terreno ocasionado por eventos sísmicos que, de manera constante, ocurren en nuestro país. La información obtenida con estos acelerógrafos, conocido como acelerograma, es muy útil en la ingeniería sísmica ya que permite determinar la amplificación sísmica del suelo, información que luego es introducida en las normas de diseño sismorresistente. Se han obtenido varios registros de aceleración del suelo con estos instrumentos, siendo el ubicado en la ciudad de Moquegua el que registró, hasta el momento, el más importante acelerograma obtenido con estos equipos y que corresponde al sismo del 23 de junio del 2001, que tuvo una magnitud de momento sísmico Mw=8.4. Este acelerograma permitió analizar de manera cuantitativa los daños en edificaciones que ocurrieron en esta ciudad.

Sin embargo, estos acelerógrafos analógicos ya se encuentran en desuso a nivel mundial y los acelerógrafos digitales están reemplazado desde hace varios años a los analógicos, ya que ofrecen una mayor grado de confianza tanto en el proceso de grabación del movimiento del suelo como en el posterior proceso de conversión a un archivo simple de datos, el cual puede luego ser utilizado en diversos programas  de procesamiento de señales sísmicas.

Desde el 2001, el CISMID ha iniciado el urgente proceso de reemplazar los acelerógrafos analógicos por los de tipo digital en nuestro país. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ha apoyado esta iniciativa donando seis nuevos acelerógrafos digitales los cuales han  sido instalados en las ciudades de Tacna (02), Moquegua (02), Arequipa (1) y Lima (1); encontrándose el de Lima estacionado en el local del CISMID el cual a la fecha ha registrado 14 sismos; de éstos, la mayor aceleración registrada corresponde al sismo del 28 de mayo del 2003 que tuvo una aceleración horizontal máxima de 143 cm/s2. El CISMID ha considerado como su deber el compartir estos registros sísmicos con la comunidad académica y científica del país y del mundo para que puedan ser analizados y procesados de diversas maneras. Por ello tanto este registro como los correspondientes a otras estaciones se encuentran disponibles libremente en la página web del CISMID: www.cismid.uni.edu.pe

Es necesario indicar, que el número de acelerógrafos actualmente instalados en nuestro país es insuficiente para poder cuantificar eficientemente los efectos de sitio que se presentan en la diversas ciudades debido a las diferentes condiciones locales (topografía, geología y tipos de suelo) que en ellas existen. En Lima se tiene dos acelerógrafos analógicos y uno digital instalados en el distrito de La Punta, La Molina y en el CISMID respectivamente, los cuales son insuficientes para poder estudiar adecuadamente la respuesta sísmica del suelo de esta ciudad; Salinas (1995) propone de manera preliminar aumentar el número de acelerógrafos a once distribuidos de manera longitudinal y perpendicular a la costa de Lima y ubicados en diferentes tipo de suelo. Sin embargo, creemos que en las actuales circunstancias que contemplan un rápido crecimiento de nuestra población (ocho millones de habitantes) gran parte de la cual se ha establecido en la periferia de la ciudad (conocidos como conos norte y sur) y habitan en viviendas que han sido construidas sin ningún criterio ingenieril siendo altamente vulnerables ante sismos, y que en distritos como San Isidro, Miraflores, La Molina, etc., la construcción de edificaciones de gran altura ha ido creciendo en los últimos años, y el hecho de que en Lima nos encontramos en un silencio sísmico de 30 años (último sismo severo ocurrido el 3 de octubre de 1974), es imperativo tener una red con unos 50 acelerógrafos en el departamento de Lima, de los cuales 35 estarían ubicados en la ciudad de Lima y otros 15 en las otras provincias del Departamento. Además, es también necesario instalar acelerógrafos  sobre superficie rocosa (estaciones de referencia) de manera de poder obtener factores de amplificación sísmica de los diversos tipos de suelo con respecto a la roca. Los registros que se obtendrían de esta red proporcionarían información muy útil para la microzonificación sísmica de Lima.

Por todo lo expuesto, creemos que es hora de tomar conciencia de la importancia de la instrumentación sísmica mediante una Red Acelerográfica Local y Nacional. El CISMID está realizando un esfuerzo importante para llevar a cabo este proyecto. Asimismo

es indispensable el apoyo de instituciones públicas y privadas para formar una sólida red de observación sísmica que provea la información libre y oportuna a la comunidad científica nacional e internacional y de esta manera incentivar la investigación sísmica que se refleje luego en normas de diseño sismorresistente actualizados.